《计算机组织与结构》

课程设计报告

班级：

姓名：

学号：

分组编号：

同组人员：

完成日期：

总体结构图

二四译码器

三八译码器

二位选择器

电路启动器

八位三态输出门

八位通用寄存器

带有三态控制开关的八位寄存器

模256加一计数器

通用寄存器组

后继微地址形成部件

JO溢出判断器

八位加法器

原码补码转换器（8位）

原码补码转换器（16位）

全加器

阵列乘法器单元部件

阵列乘法器

算术逻辑单元

微程序设计说明

μIR及其对应功能模块

- μIR0、1 ：RAM读写控制信号

- μIR2、3 ：后继微地址形成模块

- μIR4、5 ：操作数控制模块

- μIR6、7、8 ：Bus总线写入许可

- μIR9、10、11 ：脉冲控制信号

- μIR12 ：RJP相对寻址

- μIR13 ：PC置数

- μIR14 ：乘法

RAM读写控制信号

| 读写控制 | μIR1 | μIR0 |
| --- | --- | --- |
| 备用 | 0 | 0 |
| RAM写信号 | 0 | 1 |
| RAM读信号 | 1 | 0 |

后继微地址形成模块

| 功能简述 | μIR3 | μIR2 |
| --- | --- | --- |
| μPC+1 | 0 | 0 |
| JP | 0 | 1 |
| QJP | 1 | 0 |
| HALT | 1 | 1 |

操作数控制模块

| 管脚 | μIR5 | μIR4 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | IR2、3位输出(Ri) | IR0、1位输出(Rj) |

Bus总线写入许可

| 功能简述 | μIR8 | μIR7 | μIR6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备用 | 0 | 0 | 0 |
| PCo | 0 | 0 | 1 |
| MDRo | 0 | 1 | 0 |
| ALUo | 0 | 1 | 1 |
| Rmo | 1 | 0 | 0 |
| REGo | 1 | 0 | 1 |
| μPCo | 1 | 1 | 0 |
| IR[0:1]o | 1 | 1 | 1 |

脉冲信号控制模块

| 功能简述 | μIR11 | μIR10 | μIR9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备用 | 0 | 0 | 0 |
| CPY | 0 | 0 | 1 |
| CPIR | 0 | 1 | 0 |
| CPMAR | 0 | 1 | 1 |
| CPREG | 1 | 0 | 0 |
| CPMDR | 1 | 0 | 1 |
| CPPC | 1 | 1 | 0 |
| CPALU | 1 | 1 | 1 |

RJP相对寻址

ROM相对寻址后JP

PC置数

高电平 打入脉冲PC+1

低电平 打入脉冲PC置数

乘法

高电平 ALU做乘法运算

低电平 ALU做加法运算

操作数设计

4位操作码

| 操作码（4位） | Ri（2位） | Rj¦寻址方式（2位） |
| --- | --- | --- |

- 操作码

| 操作码对应指令 | 操作码（4位） | 入口 |
| --- | --- | --- |
| 备用 | 0000 |  |
| ADD | 0001 | 10H |
| LOAD | 0010 | 20H |
| STORE | 0011 | 30H |
| MULTI | 0101 | 50H |
| HALT | 0110 | 60H |

- 寄存器选择

| 寄存器 | 操作码 |
| --- | --- |
| R0 | 00 |
| R1 | 01 |
| R2 | 10 |
| (FF) | 11 |

- 寻址方式

| 寻址方式 | IR1 | IR0 |
| --- | --- | --- |
| 间接寻址 | 0 | 0 |
| 直接寻址 | 0 | 1 |
| 立即数 | 1 | 0 |

微程序